МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский государственный политехнический колледж»

Курск

2026

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по МДК 06.03 «Устройство и функционирование информационных систем»

Тема: «Разработка прототипа системы автоматического освещения на основе Arduino»

Выполнил:

Студент группы ИС-45к

Тутов Игорь

Руководитель:

Потолов А.С.

Оценка за курсовой проект

__________________________

_________   Потолов А.С.

(подпись)                  (инициалы, фамилия)

Оценка за курсовой проект

___________________________

_________ Л.А.Тарасова______

(подпись) (инициалы, фамилия)

Содержание

Введение	3

1 Техническое задание	5

1.1 Обоснование требований к комплексу технических средств	5

1.2 Описание функциональной структуры	6

1.3 Обоснование требований к комплексу технических средств	7

2 Технический проект	8

2.1 Обоснование требований к комплекту технических средств системы	8

2.2 Монтажная схема системы	9

2.3 Алгоритм работы системы	10

3 Рабочий проект	12

3.1 Программа и методика испытаний	12

3.2 Создание эксплуатационной документации	12

3.2.1 Руководство пользователя	13

Заключение	19

Список использованной литературы	21

Приложение А Интерфейс онлайн-программы Tinkercad	24

Приложение Б Монтажная схема с описанием	25

Приложение В Блок-схема алгоритма	27

Приложение Г Сценарии тестирования TestCase	28

Приложение Д Полный листинг программного кода	32

Введение

В современном мире автоматическое управление освещением является одной из базовых задач информационно-измерительных и встраиваемых систем. Системы «умного» света применяются в жилых и общественных зданиях, на производственных участках и в учебных лабораториях, где нужно экономить электроэнергию и поддерживать комфортный уровень освещённости.

Актуальность темы курсового проекта обусловлена тем, что готовые промышленные системы «умного» освещения достаточно дороги, а их настройка требует специализированного программного обеспечения. Появление доступных платформ семейства Arduino и сред моделирования, таких как Tinkercad Circuits, позволяет быстро разработать и проверить прототип системы автоматического освещения на базе фоторезистора, исполнительного светодиода (лампы) и средств индикации.

Важную роль при разработке играют средства виртуального моделирования. Облачная среда Autodesk Tinkercad Circuits позволяет собрать электрическую схему, написать программу для микроконтроллера и проверить работу устройства в режиме симуляции без закупки реальных компонентов. Это сокращает время и стоимость разработки, исключает риск повреждения элементов при ошибках монтажа и позволяет многократно повторять испытания.

Основная цель курсового проекта – разработка прототипа системы автоматического освещения на основе платформы Arduino, обеспечивающего непрерывный контроль освещённости фоторезистором, автоматическое управление лампой по уровням «День», «Сумерки» и «Ночь», световую индикацию режима, принудительное включение лампы кнопкой и вывод информации на ЖК-дисплей.

Для того, чтобы достичь данной цели, необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать предметную область и существующие подходы к автоматическому управлению освещением;

- сформулировать требования к комплексу технических и программных средств;

- подобрать электронные компоненты и описать их технические характеристики;

- собрать электрическую схему прототипа в онлайн-среде Tinkercad Circuits и получить её принципиальную электрическую схему;

- разработать алгоритм работы системы и оформить его в виде блок-схемы в Microsoft Visio;

- написать программу для микроконтроллера на языке C++ в среде Arduino;

- провести испытания прототипа по сценариям тестирования (TestCase);

- разработать эксплуатационную документацию – руководство пользователя.

Объектом исследования являются информационно-измерительные системы на базе микроконтроллеров. Предметом исследования является прототип системы автоматического освещения на основе платформы Arduino Uno и его программное обеспечение.

1 Техническое задание

1.1 Обоснование требований к комплексу технических средств

Для проектирования и разработки прототипа системы автоматического освещения «AutoLight» был использован компьютер со следующими техническими характеристиками.

Технические характеристики:

- процессор – Intel Core i3-12100F (4 ядра, 8 потоков, базовая частота 3,3 ГГц, максимальная 4,3 ГГц);

- оперативная память – 16 ГБ DDR4;

- накопитель – SSD объёмом 512 ГБ;

- дискретная видеокарта с поддержкой аппаратного ускорения WebGL;

- монитор с разрешением 1920×1080 пикселей;

- устройства ввода – клавиатура и манипулятор «мышь»;

- постоянное подключение к сети Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Требования к программному обеспечению:

- операционная система Microsoft Windows 10 (64-разрядная);

- веб-браузер с поддержкой HTML5 и WebGL (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) для работы с онлайн-средой Autodesk Tinkercad Circuits;

- учётная запись Autodesk Tinkercad;

- Microsoft Visio – для построения блок-схемы алгоритма;

- Microsoft Word – для оформления пояснительной записки;

- Arduino IDE версии 2.x – для переноса программы на реальную плату (при необходимости).

Минимальные требования к рабочему месту пользователя прототипа значительно ниже: для запуска симуляции достаточно любого компьютера с двухъядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и современным браузером, так как основные вычисления при моделировании выполняются в окне браузера и на серверах Tinkercad.

1.2 Описание функциональной структуры

Данная разработка предназначена для создания прототипа системы автоматического освещения на базе Arduino, которая обеспечивает непрерывный контроль освещённости окружающей среды и автоматическое включение/приглушение лампы в зависимости от показаний фоторезистора.

Функционально система состоит из четырёх подсистем:

- подсистема сбора данных – фоторезистор LDR, включённый в делитель напряжения и подключённый к аналоговому входу A0;

- подсистема обработки – микроконтроллер ATmega328P платы Arduino Uno R3, выполняющий опрос LDR, расчёт среднего значения АЦП, управление лампой по ШИМ и индикацией режимов ДЕНЬ/СУМЕРКИ/НОЧЬ;

- подсистема индикации и оповещения – три светодиода (зелёный, жёлтый, красный), пьезоизлучатель, исполнительная лампа (ШИМ на D9) и ЖК-дисплей 16×2 с интерфейсом I2C;

- подсистема управления – кнопка принудительного включения лампы.

Функциональные возможности разработки:

- непрерывное измерение освещённости с периодом около 0,25 с;

- цифровая фильтрация помех путём усреднения десяти последовательных измерений;

- определение одного из трёх состояний: «День» (АЦП ≥ 700), «Сумерки» (350 ≤ АЦП < 700) и «Ночь» (АЦП < 350);

- световая индикация состояния: зелёный светодиод – день (лампа выкл.), жёлтый – сумерки (лампа приглушена), красный – ночь (лампа вкл.);

- короткий звуковой сигнал при смене режима и переключении принудительного режима;

- вывод процента освещённости и текстового режима на ЖК-дисплей;

- принудительное включение лампы кнопкой с отображением «FORCE ON» на дисплее и повторным нажатием для возврата к автоматике;

- самотестирование индикации при включении питания;

- передача результатов измерений и смены состояний в монитор последовательного порта для отладки и журналирования.

1.3 Обоснование требований к комплексу технических средств

Для разработки курсового проекта выбран компилируемый язык программирования C++ в среде Arduino IDE / Tinkercad, что обусловлено удобством работы с аналоговыми датчиками и ШИМ.

При разработке данного проекта в качестве справочного материала использовалась литература по программированию и электронике

Из всех сред разработки мой выбор пал на облачную среду Autodesk Tinkercad, которая помимо твердотельного моделирования содержит раздел Circuits, предназначенный для сборки и симуляции электронных схем с платами Arduino.

Преимущества:

- доступность через веб-интерфейс без установки программ;

- интуитивно понятный инструментарий для сборки схем на макетной плате;

- возможность совместной работы и мгновенного тестирования кода в режиме симуляции;

- автоматическое построение принципиальной электрической схемы и списка компонентов;

- встроенный монитор последовательного порта и отладчик;

- интеграция с Arduino IDE – код можно скачать в виде файла .ino.

Интерфейс среды Tinkercad представлен в приложении А.

2 Технический проект

2.1 Обоснование требований к комплекту технических средств системы

Прототип собран на базе платы Arduino Uno R3. В исходном задании предполагалось использование платы Arduino Nano, однако в библиотеке компонентов Tinkercad Circuits плата Nano отсутствует. Arduino Uno R3 построена на том же микроконтроллере ATmega328P, имеет те же тактовую частоту, объём памяти и набор выводов, поэтому схема и программа без изменений переносятся на Arduino Nano.

Состав компонентов и модулей системы с детальным описанием их технических характеристик приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Состав компонентов и модулей системы с описанием их технических характеристик

| Название объекта | Описание и технические характеристики | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 (U1) | Плата на микроконтроллере ATmega328P. Тактовая частота 16 МГц, 14 цифровых и 6 аналоговых выводов, питание 5 В. Используется как вычислительное ядро системы автоматического освещения. |  |
| Фоторезистор LDR (SEN1) | Светочувствительный резистор. Сопротивление уменьшается при увеличении освещённости. Включён в делитель напряжения с резистором 10 кОм; сигнал снимается с аналогового входа A0. |  |
| Светодиод «лампа» (HL1) | Яркий светодиод, моделирующий лампу освещения. Подключён к выводу D9 через резистор 220 Ом, управляется ШИМ (0 / 90 / 255). |  |
| Светодиоды индикации (D1–D3) | Три светодиода (зелёный, жёлтый, красный) с токоограничивающими резисторами 220 Ом. Отображают режимы «День», «Сумерки», «Ночь». Выводы D3, D4, D5. |  |
| Пьезоизлучатель (BZ1) | Пассивный пьезоэлемент на выводе D7. Формирует короткий звуковой сигнал при смене режима и переключении принудительного режима. |  |
| Кнопка (S1) | Тактовая кнопка между D2 и GND. Переключает принудительное включение лампы (INPUT_PULLUP, защита от дребезга). |  |
| ЖКИ 16×2 I2C (U2) | Символьный дисплей 16×2 с модулем I2C (MCP23008). Выводит процент освещённости и текстовый режим. SDA–A4, SCL–A5. |  |
| Макетная плата | Малая макетная плата для монтажа светодиодов, резисторов, кнопки и делителя фоторезистора. |  |

Список компонентов, сформированный средой Tinkercad автоматически, приведён на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Список компонентов проекта в Tinkercad

2.2 Монтажная схема системы

Монтажная схема собрана в среде Tinkercad Circuits на малой макетной плате. Шины питания макетной платы соединены с выводами 5V и GND платы Arduino. Светодиоды индикации установлены на макетной плате, их аноды через резисторы 220 Ом соединены с цифровыми выводами D3–D5, катоды – с шиной GND. Лампа (яркий светодиод) подключена к выводу D9 через резистор 220 Ом. Пьезоэлемент подключён к выводу D7, кнопка – к выводу D2. Фоторезистор и ЖК-дисплей вынесены за пределы макетной платы: средняя точка делителя фоторезистора соединена с A0, SDA и SCL дисплея – с A4 и A5.

На основе монтажной схемы Tinkercad автоматически сформировал принципиальную электрическую схему. Монтажная схема с описанием и принципиальная схема предоставлены в приложении Б.

2.3 Алгоритм работы системы

Система работает по следующему алгоритму:

- При подаче питания выполняется инициализация: выводы D3–D5, D7 и D9 настраиваются как выходы, D2 – как вход с подтягивающим резистором, запускается последовательный порт на скорости 9600 бод и ЖК-дисплей.

- Выполняется самотестирование: поочерёдно включаются светодиоды и лампа, подаётся короткий звуковой сигнал, на дисплей выводится надпись «AutoLight v1.0 / Self-test...».

- В основном цикле программа выполняет 10 измерений фоторезистора и вычисляет среднее значение освещённости adc.

- Если adc < 350, система переходит в состояние «Ночь»; если 350 ≤ adc < 700 – в состояние «Сумерки»; иначе – в состояние «День».

- При смене состояния в монитор порта выводится сообщение «State changed».

- Включается светодиод, соответствующий текущему состоянию, остальные гаснут.

- Проверяется кнопка: если она нажата, звук отключается до возвращения системы в режим «День».

- Если состояние изменилось, подаётся короткий звуковой сигнал; при нажатии кнопки переключается принудительный режим лампы.

- Каждые 250 мс на ЖК-дисплей выводятся процент освещённости и текстовый режим, значение adc и ШИМ лампы передаются в монитор порта. Затем цикл повторяется с шага 3.

Блок-схема алгоритма, выполненная в Microsoft Visio по ГОСТ 19.701-90, предоставлена в приложении В.

Полный листинг программного кода предоставлен в приложении Д.

3 Рабочий проект

3.1 Программа и методика испытаний

Испытаниям подвергается прототип системы автоматического освещения на основе Arduino, собранный в онлайн-среде Tinkercad Circuits.

Область применения – автоматическое управление освещением в учебных, бытовых и технических задачах: коридоры, кладовые, стенды робототехники, макеты «умного дома».

Цель испытаний – проверка соответствия работы прототипа требованиям технического задания: корректности определения состояний «День», «Сумерки» и «Ночь», работы лампы и световой индикации, вывода информации на ЖК-дисплей и в монитор порта, функции принудительного включения лампы.

Требования к программе – программа должна компилироваться без ошибок, после запуска выполнять самотестирование, непрерывно опрашивать фоторезистор, изменять состояние при пересечении пороговых значений АЦП 700 и 350, управлять лампой по ШИМ и обрабатывать кнопку принудительного режима.

Перечень технических средств, используемых во время проведения испытаний:

- онлайн-среда Tinkercad Circuits;

- ПК с веб-браузером;

- виртуальные измерительные инструменты Tinkercad: регулятор освещённости фоторезистора и монитор последовательного интерфейса.

Порядок испытаний: запускается симуляция, после чего с помощью регулятора освещённости фоторезистора задаётся уровень света. Фактические результаты фиксируются по состоянию светодиодов, яркости лампы, надписи на ЖК-дисплее и сообщениям монитора порта.

3.2 Создание эксплуатационной документации

Мною была разработана следующая эксплуатационная документация на проектируемый продукт:

- руководство пользователя.

3.2.1 Руководство пользователя

Прототип системы автоматического освещения предназначен для непрерывного определения освещённости и автоматического управления лампой. Фоторезистор измеряет уровень света, контроллер выбирает режим и задаёт яркость лампы.

Индикация состояний системы:

- горит зелёный светодиод, лампа выключена, на дисплее «Mode: DAY» – АЦП ≥ 700 (светло);

- горит жёлтый светодиод, лампа приглушена, на дисплее «Mode: DUSK» – 350 ≤ АЦП < 700 (сумерки);

- горит красный светодиод, лампа на полной яркости, на дисплее «Mode: NIGHT» – АЦП < 350 (темно);

- при нажатии кнопки лампа принудительно включается (Mode: FORCE ON), повторное нажатие возвращает автоматический режим.

Порядок работы в Tinkercad:

- Войти в учётную запись Tinkercad, открыть раздел «Проекты» → «Цепи» и выбрать проект «Система автоматического освещения».

- Нажать кнопку «Код», чтобы увидеть текст программы справа от схемы, и кнопку «Начать моделирование». После самотестирования при высокой освещённости загорится зелёный светодиод, а на дисплее появится «Light: …% Mode: DAY» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Запуск симуляции – режим «День»

- Щёлкнуть по фоторезистору и уменьшить освещённость до диапазона сумерек. При АЦП от 350 до 699 включится жёлтый светодиод, лампа приглушится, на дисплее появится «DUSK» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Режим «Сумерки»

- Ещё уменьшить освещённость (АЦП < 350). Система перейдёт в режим «Ночь»: загорится красный светодиод, лампа включится на полную яркость, на дисплее «Mode: NIGHT» (рисунок 4).

Рисунок 4 – Режим «Ночь»

- Для принудительного включения лампы нажать кнопку на макетной плате. Лампа загорится независимо от показаний LDR, на дисплее появится «FORCE ON», в мониторе порта – «Force lamp: ON» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Принудительное включение освещения (FORCE ON)

- После увеличения освещённости система автоматически возвращается в режим «День»: горит зелёный светодиод, лампа выключается, на дисплее «Mode: DAY» (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Возврат системы в автоматический режим «День»

- Для завершения работы нажать кнопку «Остановить моделирование». Для переноса программы на реальную плату скачать код кнопкой загрузки в панели «Код» и открыть его в Arduino IDE.

Заключение

В процессе выполнения курсового проекта был разработан прототип системы автоматического освещения на основе платформы Arduino. Была проанализирована предметная область, сформулированы требования к техническим и программным средствам, подобраны электронные компоненты и описаны их характеристики. В онлайн-среде Tinkercad Circuits собрана монтажная схема устройства и получена принципиальная электрическая схема, в Microsoft Visio построена блок-схема алгоритма, на языке C++ написана программа для микроконтроллера.

Система обеспечивает автоматическое управление лампой в зависимости от освещённости: непрерывно опрашивает фоторезистор, фильтрует помехи усреднением, определяет одно из трёх состояний и выводит информацию на дисплей и в монитор порта.

Особенностью реализации является трёхуровневая логика («День», «Сумерки», «Ночь») с ШИМ-управлением лампой, а также возможность принудительно включить лампу кнопкой.

Практическая значимость проекта заключается в том, что разработанный прототип может быть собран из недорогих доступных компонентов и применён в учебных работах по автоматизации освещения.

Перспективы развития системы:

- добавление датчика движения (PIR) для включения освещения при появлении человека в зоне контроля;

- установка нескольких фоторезисторов для контроля освещённости в разных зонах;

- отправка уведомлений на смартфон через модули Wi-Fi (ESP8266) или GSM;

- автономное питание от аккумулятора с контролем заряда;

- ведение журнала событий с отметками времени на модуле часов реального времени и SD-карте.

Список использованной литературы

- Arduino®. Полный учебный курс. От игры к инженерному проекту / А. А. Салахова, О. А. Феоктистова, Н. А. Александрова, М. В. Храмова. — 3-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-93208-670-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/135851 (дата обращения: 22.10.2026).

- Бейктал, Дж. Конструируем роботов на Arduino®. Первые шаги / Дж. Бейктал ; перевод О. А. Трефилова. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2024. — 321 с. — ISBN 978-5-93208-726-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/141326 (дата обращения: 22.10.2026).

- Бейктал, Дж. Конструируем роботов от А до Я : полное руководство для начинающих / Дж. Бейктал ; перевод О. А. Трефилова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 395 с. — ISBN 978-5-00101-972-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/120886 (дата обращения: 22.10.2026).

- Боровский, А. С. Программирование микроконтроллера Arduino в информационно-управляющих системах : учебное пособие / А. С. Боровский, М. Ю. Шрейдер. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 113 с. — ISBN 978-5-7410-1853-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/78913 (дата обращения: 22.10.2026).

- Кангин, В. В. Контроллеры Arduino в мобильных роботах и дронах : учебное пособие / В. В. Кангин, Е. М. Кангин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2025. — 324 с. — ISBN 978-5-9729-2451-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/153900 (дата обращения: 22.10.2026).

- Программирование микроконтроллеров Arduino : практикум для СПО / Н. В. Бужинская, Д. М. Гребнева, Е. А. Кокшарова, М. В. Мащенко. — Саратов : Профобразование, 2026. — 156 с. — ISBN 978-5-4488-2695-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/155132 (дата обращения: 22.10.2026). — DOI: https://doi.org/10.23682/155132.

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Да будет свет! / А. А. Салахова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2026. — 50 с. — ISBN 978-5-93208-526-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/157454 (дата обращения: 22.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Умный замок / А. А. Салахова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2025. — 58 с. — ISBN 978-5-93208-527-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/154856 (дата обращения: 22.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Умный свет / А. А. Салахова. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2026. — 60 с. — ISBN 978-5-93208-528-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/157455 (дата обращения: 22.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Экостанция / А. А. Салахова ; под редакцией Т. Г. Хохловой, Ю. А. Серовой. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 65 с. — ISBN 978-5-00101-967-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/115587 (дата обращения: 22.10.2026).

- Салахова, А. А. Конструируем роботов на Arduino®. Электронный домашний питомец / А. А. Салахова ; под редакцией Т. Г. Хохловой, Ю. А. Серовой. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2022. — 66 с. — ISBN 978-5-00101-968-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/115588 (дата обращения: 22.10.2026).

- Юфкин, Е. А. Основы микропроцессорной техники для школьников и студентов. Шагающие роботы на базе Arduino : учебное пособие / Е. А. Юфкин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2024. — 116 с. — ISBN 978-5-9729-2167-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/144660 (дата обращения: 22.10.2026).

Приложение А Интерфейс онлайн-программы Tinkercad

На рисунке 7 показано окно редактора цепей Tinkercad Circuits с собранной схемой прототипа. В верхней части окна расположены название проекта и переключатели видов «Цепи», «Схема» и «Компоненты», ниже – панель инструментов (копирование, удаление, отмена, поворот, выбор цвета провода) и кнопки «Код», «Начать моделирование», «Отправить». В центре находится рабочая область со схемой, справа – панель компонентов с поиском и разделами «Общие», «Вход», «Выход», «Питание», «Микроконтроллеры» и др.

Рисунок 7 – Интерфейс онлайн-программы Tinkercad Circuits

Приложение Б Монтажная схема с описанием

Описание соединений монтажной схемы приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Таблица соединений

| Компонент | Вывод компонента | Подключение | Цвет провода |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno R3 | 5V / GND | Шины +5 В и GND макетной платы | Красный / чёрный |
| Фоторезистор LDR | Один вывод | Шина +5 В | Красный |
| Фоторезистор LDR | Второй вывод / средняя точка | A0 и резистор 10 кОм на GND | Жёлтый / чёрный |
| Лампа (светодиод) | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D9 | Оранжевый |
| Лампа (светодиод) | Катод | Шина GND | Чёрный |
| Зелёный светодиод | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D3 | Зелёный |
| Жёлтый светодиод | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D4 | Жёлтый |
| Красный светодиод | Анод через 220 Ом | Цифровой вывод D5 | Красный |
| Пьезоизлучатель | Сигнальный вывод | Цифровой вывод D7 | Фиолетовый |
| Кнопка | Один контакт | Цифровой вывод D2 | Синий |
| ЖКИ 16×2 I2C | SDA / SCL / VCC / GND | A4 / A5 / 5V / GND | Голубой / синий / красный / чёрный |

Приложение В Блок-схема алгоритма

Приложение Г Сценарии тестирования TestCase

Таблица 3 – Общая информация о тестировании

| Название проекта | Прототип системы автоматического освещения на основе Arduino |
| --- | --- |
| Номер версии | 1.0 |
| Имя тестера | Тутов И. |
| Дата тестирования | 22.10.2026 |

Test Case №1 представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Test Case №1

| Test Case # | TC1 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Запуск системы и режим «День» |
| Резюме испытания | Проверка самотестирования и работы при высокой освещённости |
| Шаги тестирования | 1. Открыть проект в Tinkercad. 2. Нажать «Начать моделирование». 3. Задать высокую освещённость фоторезистора. 4. Наблюдать светодиоды, лампу, дисплей и монитор порта. |
| Данные тестирования | Значение LDR АЦП около 800–900 (≥ 700) |
| Ожидаемый результат | Самотест выполнен. Горит зелёный светодиод, лампа выключена, на дисплее «Light: …% Mode: DAY». |
| Фактический результат | Самотестирование выполнено, горит зелёный светодиод, лампа погашена, на дисплее Mode: DAY, в мониторе «Auto lighting system started». |
| Предпосылки | Схема собрана, код загружен без ошибок компиляции |
| Постусловия | Система находится в режиме «День» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | Ошибок нет |

Test Case №2 представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Test Case №2

| Test Case # | TC2 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Переход в режим «Сумерки» |
| Резюме испытания | Проверка реакции на среднюю освещённость |
| Шаги тестирования | 1. Во время симуляции выбрать фоторезистор. 2. Установить освещённость так, чтобы АЦП было около 500. 3. Наблюдать индикацию и лампу. |
| Данные тестирования | АЦП ≈ 500 (диапазон 350–699) |
| Ожидаемый результат | Горит жёлтый светодиод, лампа приглушена (ШИМ ≈ 90), на дисплее «Mode: DUSK», звучит короткий сигнал смены режима. |
| Фактический результат | Горит жёлтый светодиод, лампа светит слабо, на дисплее Mode: DUSK, в мониторе «State changed: 0 -> 1». |
| Предпосылки | Система в режиме «День» |
| Постусловия | Система в режиме «Сумерки» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | — |

Test Case №3 представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Test Case №3

| Test Case # | TC3 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Высокий |
| Название тестирования/Имя | Переход в режим «Ночь» |
| Резюме испытания | Проверка автоматического включения лампы в темноте |
| Шаги тестирования | 1. Выбрать фоторезистор. 2. Уменьшить освещённость до АЦП < 350. 3. Наблюдать лампу и индикацию. |
| Данные тестирования | АЦП ≈ 100–200 (< 350) |
| Ожидаемый результат | Горит красный светодиод, лампа на полной яркости, на дисплее «Mode: NIGHT». |
| Фактический результат | Горит красный светодиод, лампа ярко светит, Mode: NIGHT, в мониторе «State changed: 1 -> 2». |
| Предпосылки | Система в режиме «Сумерки» |
| Постусловия | Система в режиме «Ночь» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | — |

Test Case №4 представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Test Case №4

| Test Case # | TC4 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Принудительное включение лампы кнопкой |
| Резюме испытания | Проверка ручного режима FORCE ON |
| Шаги тестирования | 1. Установить режим «День» (лампа выкл.). 2. Нажать кнопку на макетной плате. 3. Наблюдать лампу и дисплей. |
| Данные тестирования | АЦП ≥ 700, однократное нажатие кнопки |
| Ожидаемый результат | Лампа включается на полную яркость, на дисплее «Mode: FORCE ON», в мониторе «Force lamp: ON». |
| Фактический результат | Лампа включилась, Mode: FORCE ON, сообщение Force lamp: ON. |
| Предпосылки | Система в режиме «День», принудительный режим выключен |
| Постусловия | Лампа принудительно включена |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | Автоматика освещённости временно перекрыта |

Test Case №5 представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Test Case №5

| Test Case # | TC5 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Отключение принудительного режима |
| Резюме испытания | Проверка возврата к автоматике повторным нажатием кнопки |
| Шаги тестирования | 1. Находясь в FORCE ON, нажать кнопку ещё раз. 2. Убедиться, что лампа снова управляется по LDR. |
| Данные тестирования | Повторное нажатие кнопки при АЦП ≥ 700 |
| Ожидаемый результат | Принудительный режим снимается, лампа гаснет (режим «День»), в мониторе «Force lamp: OFF». |
| Фактический результат | FORCE снят, лампа погасла, Mode: DAY. |
| Предпосылки | Активен режим FORCE ON |
| Постусловия | Система снова в автоматическом режиме |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | — |

Test Case №6 представлен в таблице 9.

Таблица 9 – Test Case №6

| Test Case # | TC6 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Проверка граничного значения АЦП 700 |
| Резюме испытания | Проверка границы режимов «День» / «Сумерки» |
| Шаги тестирования | 1. Установить АЦП = 700. 2. Наблюдать режим. 3. Снизить до 699 и сравнить. |
| Данные тестирования | АЦП 700, затем 699 |
| Ожидаемый результат | При 700 — «День» (лампа выкл.). При 699 — переход в «Сумерки». |
| Фактический результат | При 700 — DAY; при 699 — DUSK, State changed: 0 -> 1. |
| Предпосылки | Система запущена |
| Постусловия | Система в режиме «Сумерки» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | Порог DAY_LEVEL = 700 (условие adc >= 700) |

Test Case №7 представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Test Case №7

| Test Case # | TC7 |
| --- | --- |
| Приоритет теста | Средний |
| Название тестирования/Имя | Проверка граничного значения АЦП 350 |
| Резюме испытания | Проверка границы режимов «Сумерки» / «Ночь» |
| Шаги тестирования | 1. Установить АЦП = 350. 2. Наблюдать режим. 3. Снизить до 349 и сравнить. |
| Данные тестирования | АЦП 350, затем 349 |
| Ожидаемый результат | При 350 — «Сумерки». При 349 — переход в «Ночь», лампа на полной яркости. |
| Фактический результат | При 350 — DUSK; при 349 — NIGHT, State changed: 1 -> 2. |
| Предпосылки | Система в режиме «Сумерки» |
| Постусловия | Система в режиме «Ночь» |
| Статус (Pass/Fail) | Pass |
| Комментарии | Порог DUSK_LEVEL = 350 (условие adc >= 350) |

Приложение Д Полный листинг программного кода

Листинг программы auto_light.ino (язык C++, среда Arduino / Tinkercad Circuits):

// Автоосвещение, Arduino Uno + LDR (Тутов И., ИС-45к)

#include <Adafruit_LiquidCrystal.h>

const int LDR_PIN = A0;

const int BUTTON_PIN = 2;  // force lamp, INPUT_PULLUP

const int LED_GREEN = 3;   // день

const int LED_YELLOW = 4;  // сумерки

const int LED_RED = 5;     // ночь

const int BUZZER_PIN = 7;

const int LAMP_PIN = 9;    // ШИМ лампа

const int DAY_LEVEL = 700;

const int DUSK_LEVEL = 350;

const int STATE_DAY = 0, STATE_DUSK = 1, STATE_NIGHT = 2;

int currentState = STATE_DAY, lastState = STATE_DAY;

bool forceLamp = false;

unsigned long lastBeep = 0, lastLcd = 0;

Adafruit_LiquidCrystal lcd(0);

int readLightAdc() {

long sum = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++) {

sum += analogRead(LDR_PIN);

delay(2);

}

return sum / 10;

}

int getState(int adc) {

if (adc >= DAY_LEVEL) return STATE_DAY;

if (adc >= DUSK_LEVEL) return STATE_DUSK;

return STATE_NIGHT;

}

void setLeds(int s) {

digitalWrite(LED_GREEN, s == STATE_DAY ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_YELLOW, s == STATE_DUSK ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED_RED, s == STATE_NIGHT ? HIGH : LOW);

}

int setLamp(int s, bool forced) {

int pwm = 0;

if (forced) pwm = 255;

else if (s == STATE_DAY) pwm = 0;

else if (s == STATE_DUSK) pwm = 90;

else pwm = 255;

analogWrite(LAMP_PIN, pwm);

return pwm;

}

void handleBuzzer(int s) {

if (s == lastState) return;

unsigned long now = millis();

if (now - lastBeep < 200) return;

if (s == STATE_DAY) tone(BUZZER_PIN, 900, 80);

else if (s == STATE_DUSK) tone(BUZZER_PIN, 1200, 80);

else tone(BUZZER_PIN, 1600, 120);

lastBeep = now;

}

void showOnLcd(int adc, int s, int pwm, bool forced) {

int percent = constrain(map(adc, 0, 1023, 0, 100), 0, 100);

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Light: ");

lcd.print(percent);

lcd.print("%   ");

lcd.setCursor(0, 1);

if (forced) lcd.print("Mode: FORCE ON  ");

else if (s == STATE_DAY) lcd.print("Mode: DAY       ");

else if (s == STATE_DUSK) lcd.print("Mode: DUSK      ");

else lcd.print("Mode: NIGHT     ");

lcd.setCursor(15, 1);

if (pwm > 200) lcd.print("*");

else if (pwm > 0) lcd.print("+");

else lcd.print(" ");

}

void handleButton() {

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {

forceLamp = !forceLamp;

tone(BUZZER_PIN, forceLamp ? 1800 : 700, 100);

while (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) delay(10);

delay(50);

}

}

void setup() {

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);

pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);

pinMode(LED_RED, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(LAMP_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16, 2);

lcd.setBacklight(1);

lcd.print("AutoLight v1.0");

digitalWrite(LED_GREEN, HIGH); delay(200);

digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH); delay(200);

digitalWrite(LED_RED, HIGH); delay(200);

analogWrite(LAMP_PIN, 180); delay(200);

tone(BUZZER_PIN, 1400, 120); delay(200);

analogWrite(LAMP_PIN, 0);

setLeds(STATE_DAY);

lcd.clear();

}

void loop() {

int adc = readLightAdc();

currentState = getState(adc);

handleButton();

handleBuzzer(currentState);

if (currentState != lastState) {

Serial.print(lastState); Serial.print("->"); Serial.println(currentState);

lastState = currentState;

}

setLeds(forceLamp ? STATE_NIGHT : currentState);

int pwm = setLamp(currentState, forceLamp);

if (millis() - lastLcd >= 250) {

showOnLcd(adc, currentState, pwm, forceLamp);

Serial.println(adc);

lastLcd = millis();

}

}